TEMA 6

El Análisis de Capacidad y Aptitud de un Proceso es una herramienta de control de calidad fundamental para determinar si un proceso productivo puede cumplir de manera consistente con las especificaciones y tolerancias que ha establecido el cliente o el diseño. Se busca responder a la pregunta:

¿Es el proceso lo suficientemente bueno para producir productos de calidad?

Este análisis se realiza mediante el cálculo de índices que relacionan la variabilidad inherente del proceso con los límites de especificación. Los dos índices principales para procesos con datos continuos son el Cp​ y el Cpk​.

Índice de Capacidad Potencial (Cp​)

El índice Cp​ mide la capacidad potencial de un proceso, es decir, qué tan amplio es el rango de especificación comparado con la variación natural del proceso. Este índice asume que el proceso está perfectamente centrado entre los límites de especificación, por lo que solo considera la dispersión de los datos.

Fórmula del Cp​:

Cp = Límite Superior de Especificación - Límite Inferior de Especificación

6 x Desviación Estándar

Cp = LSE – LIE /6  x σ

LSE es el Límite Superior de Especificación.

LIE es el Límite Inferior de Especificación.

σ es la desviación estándar del proceso.

Interpretación del Cp​:

- Cp​ > 1: El proceso es potencialmente capaz. El rango de especificación es mayor que la variación del proceso.

- Cp​ = 1: El proceso está justo en el límite. El rango de especificación es igual a la variación del proceso.

- Cp​ < 1: El proceso no es capaz. La variación del proceso es mayor que el rango de especificación.

Índice de Capacidad Real (Cpk​)

El índice Cpk​ es una medida más precisa que el Cp​ porque considera tanto la variabilidad del proceso como su centrado. Evalúa si la media del proceso se encuentra en el punto ideal, o si está demasiado cerca de uno de los límites de especificación, lo que aumentaría la probabilidad de producir defectos.

Fórmula del Cpk​:

Cpk​=min{3σLSE−μ​,3σμ−LIE​}

μ es la media del proceso.

LSE, LIE y σ son los mismos que en el Cp​.

La fórmula toma el valor mínimo de los dos cálculos, lo que refleja la capacidad del proceso en su lado más débil (el lado más cercano a un límite de especificación).

Interpretación del Cpk​:

- Cpk​ > 1: El proceso es capaz y está bien centrado. Cumplirá con las especificaciones de forma consistente.

- Cpk​ = 1: El proceso está justo en el límite. La media del proceso coincide con uno de los límites de especificación.

- Cpk​ < 1: El proceso no es capaz. Hay una alta probabilidad de producir defectos.

- Una regla general en la industria es buscar un Cpk​ mayor a 1.33 para procesos de manufactura, lo que indica un nivel de calidad robusto.

Diferencia clave entre Cp​ y Cpk​

La relación entre ambos índices es fundamental para el diagnóstico del proceso:

- Si Cp​ = Cpk​, el proceso está perfectamente centrado en el punto medio de las especificaciones.

- Si Cp​ > Cpk​, el proceso está descentrado. Aunque la variabilidad del proceso es aceptable (Cp​ es alto), la media se ha movido, lo que reduce la capacidad real del proceso para cumplir con las especificaciones.

Estos índices son herramientas esenciales para la mejora continua, ya que te permiten identificar si el problema de un proceso es la variabilidad, el centrado o ambos.

Ejemplo

Análisis de capacidad de un proceso utilizando una CNC educativa.

Caso práctico: Torneado de un eje

Imaginemos que en tu taller, la CNC tiene la tarea de tornear ejes de aluminio. El plano de ingeniería especifica que el diámetro ideal debe ser de 20.00 mm, con una tolerancia de ± 0.04 mm.

Esto nos da los siguientes límites de especificación:

- Límite Superior de Especificación (LSE): 20.00 + 0.04 = 20.04 mm

- Límite Inferior de Especificación (LIE): 20.00 - 0.04 = 19.96 mm

Para analizar la capacidad del proceso, tomamos una muestra aleatoria de 50 ejes producidos por la CNC y medimos su diámetro. Con estos datos, calculamos la media (μ) y la desviación estándar (σ).

Supongamos que los resultados de nuestro análisis estadístico son:

- Media del proceso (μ): 20.01 mm

- Desviación estándar del proceso (σ): 0.01 mm

Ahora, usamos estos valores para calcular los índices de capacidad.

Cálculo de los Índices de Capacidad

1. Índice de Capacidad Potencial (Cp​)

Calculamos el Cp​ para ver si el proceso es potencialmente capaz, ignorando por ahora si está centrado.

Cp = Límite Superior de Especificación - Límite Inferior de Especificación

6 x Desviación Estándar

Cp  = 20.04 - 19.96 / 6 x 0.01

Cp  = 0.08 / 0.06

Cp = 1.33

Interpretación del Cp​: Un valor de 1.33 es muy bueno. Indica que el rango de especificación es 1.33 veces más amplio que la variación natural del proceso. Si la máquina estuviera perfectamente centrada, podría producir piezas sin defectos.

2. Índice de Capacidad Real (Cpk​)

Ahora, calculamos el Cpk​ para ver qué tan bien está centrado el proceso y cuál es su capacidad real.

Calculamos cada parte por separado:

- Lado superior: 20.04−20.01/ 3×0.01 ​= 0.03 / 0.03 ​= 1.00

- Lado inferior: 20.01−19.96/ 3×0.01 ​= 0.05/0.03 ​= 1.67

Tomamos el valor más bajo:

Cpk​=min{1.00,1.67}=1.00

Conclusiones del Análisis

- Cp​=1.33: La máquina CNC es potencialmente muy precisa; su variabilidad (σ) es baja.

- Cpk​=1.00: Aunque la máquina es precisa, su proceso está descentrado hacia el límite superior de especificación (20.04 mm). La media de 20.01 mm está más cerca del límite superior que del inferior.

Recomendaciones:

Debido a que el Cp​ (1.33) es mayor que el Cpk​ (1.00), el principal problema no es la variabilidad de la CNC, sino su centrado. La solución es ajustar la programación de la máquina para que el diámetro promedio se acerque al valor nominal de 20.00 mm. Al centrar el proceso, el Cpk​ aumentará y se acercará al Cp​, mejorando la calidad de producción y reduciendo el riesgo de fabricar piezas defectuosas.

Video referencia

(https://www.youtube.com/watch?v=6gV2n52mKPE&t=2s)

(https://www.youtube.com/watch?v=A4xbW3addHc)